EE6上位机调机手册

界面说明

主界面

交点像素值

横轴、旋转轴当前坐标

模板像素值和匹配度

模板位置

交点位置

创建

创建模板

- 点击“模板”按钮，会出现可调矩形框，再按一次会再出现一个，最多2个。

- 点击“创建模板”按钮，会在两个矩形框“相差”区域创建模板。“模板阈值”参数越小，模板上出现的黑色像素越多。

- 画2个矩形框的时候，尽量只包含产品边缘。内部的矩形框是为了排除产品上凹凸对模板的影响。

创建直线

竖线

横线

- 点击“竖线”“横线”分别画出竖线和横线。

- 点击“创建直线”，会找到2个直线框相对于模板的位置。

- 点击“模板直线”，会在模板上尝试找2个直线。若未找到直线，则需要在“标定”界面里设置直线相关参数，使其能找到直线。

标定

- “找模板”按钮，在新图片上找模板

- “找直线”按钮，在新图片上找直线

- “点1”，记录当前的模板像素值和横轴当前坐标值，用于标定像素坐标与实际坐标的关系

- “点2”，记录当前的模板像素值和横轴当前坐标值，用于标定像素坐标与实际坐标的关系。点1、点2不能重合。

- “计算”，标定像素坐标与实际坐标的关系

- “阈值”，图像进行二值化时的阈值下限。范围为“0-255”

- “像素值”，二值化后落到直线上至少得像素个数。

扫码

- “扫码”，执行扫码枪扫码操作

- “查询”，根据条码在数据库查询“蚀刻不良”信息

其他

- “读”，读取PLC内各轴坐标位置，保存到Excel文件里

- “写”，将Excel文件里的值，写入到PLC

- “扫码枪COM”，选择扫码枪用的COM口

- “图像”，若勾选则不拍摄图片，而从“D:/image”目录内加载图片。

  - Image目录内存着之前拍照失败的图片，用于分析视觉问题。

  - 平时生产则需要取消勾选。软件打开默认不勾选。

说明

- 在上位机Debug目录下存在如上3个文件。模板和直线参数存在这3个文件内。

- 在重新配置模板之前，需要将以上3个文件先备份。若出现失误，可以将其覆盖恢复。